ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

| Тип входной сети | 3-х фазная 3х380В, однофазная 220В |
| --- | --- |
| Сечение поводящего кабеля | до 95 кв.мм. |
| Номинальный ток | до 63А |
| Защита от проникновения | IP54 |
| Система заземления | TN-C, TT, IT-N,TN-S, TN-C-S |
| Пожаробезопасность | соотв. ГОСТ 12.1.004-91 |
| ЭМС | соотв. ГОСТ Р 50656-2001 |
| Время работы нагрузок ЖАТ от аккумуляторного резерва | от 2 часов |
| Номинальный ток 24В | 80А |
| Питание светофоров 220В | 2х2,0 кВА |
| Питание стрелочных электродвигателей 3х220В переменного тока | 2х4,4 кВА |
| Питание ТРЦ 220В | 2х2,5 кВА |
| Интерфейсы передачи данных в СТДМ | RS-485, Ethernet |
| Средняя наработка на отказ | 20000 часов |
| Гарантийный срок эксплуатации | 3 года |
| Срок службы | 25 лет |
| Режим работы | непрерывный |